Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe na zakup wózka elektrycznego na potrzeby wypożyczalni w ramach zadania pn. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Lubaniu

Zdjęcia poglądowe

- Napęd na tylne koła

- Szerokość całkowita wynosząca maksymalnie 60 cm

- Zasięg minimum 30 km na jednym ładowaniu

- Pojemność baterii min. 45 Ah, baterie żelowe lub litowo jonowe

- Sterowanie za pomocą joysticka na regulowanym, odchylanym  uchwycie

- Zdolność pokonywania przeszkód: 6°

- Waga: do 110 kg

- Możliwość wyboru prędkości

- Silnik o regulowanej prędkości, prędkość 10 km/h

- Koła przednie 8-10"

- Tylne koła napędowe 12-14"

- Opony pneumatyczne

- Sterownik montowany po prawej lub lewej stronie

- Podłokietniki

- Ściągane podnóżki dwupłytowe

- Manualna regulacja kąta siedziska i oparcia, odchylane podnóżki

- Błotniki

- Pas bezpieczeństwa

- Siedzisko wykonane z nylonu, Dartexu, AirFlow lub Skaju

- Oparcie z nylonu, Dartexu, Net lub Skaju